Магазин «Гидроклуб» Каталог оборудования для очистки воды

Установки реагентного обезжелезивания воды серии FGI

Назначение: Системы реагентного обезжелезивания воды серии FGI позволяют полностью устранить

проблемы, связанные с повышенным содержанием растворенного железа и марганца (ржавый налет на

сантехнике и отложения на поверхностях водопроводов), небольшими превышениями по содержанию

сероводорода (запах «тухлых яиц» и привкус). Установки имеют широкий диапазон действия по

концентрациям железа. Один из основных минусов установки – использование для регенерации

перманганата калия (марганцовки), раствор которой сливается в дренаж, что приводит к гибели бактерий в

септике.

Принцип действия: Растворенное железо и марганец, содержащиеся в воде, окисляются

при контакте с высшими оксидами марганца на поверхности гранул засыпки (MGS),

переходя в нерастворимую фазу и осаждаются на гранулах по принципу песчаного

фильтра. Сернистый водород при взаимодействии с засыпкой переходит в нерастворимый

сульфат, который так же осаждается. Для очистки фильтра от осажденных веществ и

восстановления окислительной способности загрузки установка должна периодически

выходить на регенерацию и промываться раствором перманганата калия (марганцовка –

KMnO4). Подробнее ознакомиться с характеристиками смолы можно в разделе

«комплектующие».

Номенклатура: FGI XX-YY ZZ

FGI – условное обозначение установки реагентного обезжелезивания – FilterGreensandIron

XX – условное обозначение типа управляющего клапана (подробнее в разделе

«комплектующие»):

 H – эконом вариант - клапан с ручным (hand) управлением;

 TC – простейший электронный клапан, программируемый по таймеру, выход на

регенерацию по дням недели либо через определенное время суток;

 RR – русифицированный электронный клапан со встроенным элементом питания,

с различными возможностями программной настройки, программируемый по

водосчетчику либо таймеру с линейным релейным выходом.

 77 – электронный клапан Fleck 7700, программируемый по таймеру либо по водосчетчику

YY – условное обозначение типа (размера) корпуса (баллона) для засыпки. От размера баллона зависит

количество засыпки, используемой в установке и производительность.

ZZ – наименование производителя управляющего клапана, например Clack.

Комплектация: Установка состоит из корпуса (баллона), блока управления (снабженного комплектами

подключения к электрической и водопроводной сети), фильтрующей среды (ManganeseGreenSand),

поддерживающего слоя гравия, дренажно-распределительной системы и реагентного бака.

В комплект некоторых установок может быть так же включен байпассный клапан.

Основные требования к качеству воды:

Показатель                                               Значение

Марганец, мг/л                                          Не более 7,0

Железо общее, мг/л                                  Не более 15,0

Сероводород и сульфиды мг/л                Не более 5,0

Водородный показатель рН                     Не меньше 6,5

Перманганатная окисляемость, О2/л      Не более 6,0

Нефтепродукты                                        Отсутствие

Взвешенные вещества, мг/л                    Не более 5

Температура, 0С                                        5-35

Марганец, мг/л                                          Не более 7,0

Железо общее, мг/л                                  Не более 15,0

Технические параметры установок FGI с ручными клапанами управления:

| Модель | Производительность | Потери давления | Объём загрузки | Вход/выход/дренаж | Обратная промывка | Объём слива в дренаж | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H-08 RX | 0,8 | 0,3-0,5 | 20 | 1”/1”/1/2” | 1,0 | - | 19973 |
| H-09 RX | 0,9 | 0,3-0,5 | 25 | 1”/1”/1/2” | 1,5 | - | 22660 |
| H-10 RX | 1,1 | 0,3-0,5 | 38 | 1”/1”/1/2” | 1,8 | - | 26657 |
| H-12 RX | 1,4 | 0,4-0,6 | 56 | 1”/1”/1/2” | 2,5 | - | 33222 |
| H-13 RX | 1,8 | 0,4-0,6 | 70 | 1”/1”/1/2” | 2,8 | - | 38360 |
| H-14 RX | 2,1 | 0,4-0,6 | 84 | 1”/1”/1/2” | 3,0 | - | 51994 |

Объем слива для ручных клапанов не указан, так как зависит от времени промывки.

Технические параметры установок FGI с клапанами управления ТС Сlack (таймер):

| Модель | Производительность | Потери давления | Объём загрузки | Вход/выход/дренаж | Обратная промывка | Объём слива в дренаж | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-08 Clack | 0,8 | 0,3-0,5 | 20 | 1”/1”/1/2” | 1,0 | 0,2 | 33802 |
| TC-09 Clack | 0,9 | 0,3-0,5 | 25 | 1”/1”/1/2” | 1,5 | 0,25 | 43125 |
| TC-10 Clack | 1,1 | 0,3-0,5 | 38 | 1”/1”/1/2” | 1,8 | 0,35 | 47800 |
| TC-12 Clack | 1,4 | 0,4-0,6 | 56 | 1”/1”/1/2” | 2,5 | 0,45 | 47052 |
| TC-13 Clack | 1,8 | 0,4-0,6 | 70 | 1”/1”/1/2” | 2,8 | 0,5 | 53326 |
| TC-14 Clack | 2,1 | 0,4-0,6 | 84 | 1”/1”/1/2” | 3,0 | 0,6 | 66961 |
| TC-16 Clack | 2,7 | 0,4-0,7 | 112 | 1”/1”/1/2” | 3,8 | 0,9 | 76696 |

Технические параметры установок FGI с клапанами управления RR Сlack (таймер):

| Модель | Производительность | Потери давления | Объём загрузки | Вход/выход/дренаж | Обратная промывка | Объём слива в дренаж | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RR-08 Clack | 0,8 | 0,3-0,5 | 20 | 1”/1”/1/2” | 1,0 | 0,2 | 37581 |
| RR-09 Clack | 0,9 | 0,3-0,5 | 25 | 1”/1”/1/2” | 1,5 | 0,25 | 42469 |
| RR-10 Clack | 1,1 | 0,3-0,5 | 38 | 1”/1”/1/2” | 1,8 | 0,35 | 46466 |
| RR-12 Clack | 1,4 | 0,4-0,6 | 56 | 1”/1”/1/2” | 2,5 | 0,45 | 53030 |
| RR-13 Clack | 1,8 | 0,4-0,6 | 70 | 1”/1”/1/2” | 2,8 | 0,5 | 59305 |
| RR-14 Clack | 2,1 | 0,4-0,6 | 84 | 1”/1”/1/2” | 3,0 | 0,6 | 72939 |
| RR-16 Clack | 2,7 | 0,4-0,7 | 112 | 1”/1”/1/2” | 3,8 | 0,9 | 82674 |

Технические параметры установок FGI с клапанами управления 7700 Fleck (таймер):

| Модель | Производительность | Потери давления | Объём загрузки | Вход/выход/дренаж | Обратная промывка | Объём слива в дренаж | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77-08 Fleck | 0,8 | 0,3-0,5 | 20 | 1”/1”/1/2” | 1,0 | 0,2 | 47393 |
| 77-09 Fleck | 0,9 | 0,3-0,5 | 25 | 1”/1”/1/2” | 1,5 | 0,25 | 50081 |
| 77-10 Fleck | 1,1 | 0,3-0,5 | 38 | 1”/1”/1/2” | 1,8 | 0,35 | 54078 |
| 77-12 Fleck | 1,4 | 0,4-0,6 | 56 | 1”/1”/1/2” | 2,5 | 0,45 | 60642 |
| 77-13 Fleck | 1,8 | 0,4-0,6 | 70 | 1”/1”/1/2” | 2,8 | 0,5 | 65780 |
| 77-14 Fleck | 2,1 | 0,4-0,6 | 84 | 1”/1”/1/2” | 3,0 | 0,6 | 79414 |
| 77-16 Fleck | 2,7 | 0,4-0,7 | 112 | 1”/1”/1/2” | 3,8 | 0,9 | 89150 |